Programın yaptığı iş şu:

1. E73 modülünü başlatıyor
2. P1.13 pinindeki LED’i çıkış yapıyor
3. Bluetooth’u başlatıyor
4. E73_TEST adıyla advertising başlatıyor
5. Telefon bağlanınca "Connected" yazıyor
6. Telefon ayrılınca "Disconnected" yazıyor
7. Disconnect sonrası advertising’i tekrar başlatıyor
8. LED blink etmeye devam ediyor

1. Include dosyaları

#include <zephyr/kernel.h>
#include <zephyr/bluetooth/bluetooth.h>
#include <zephyr/bluetooth/conn.h>
#include <zephyr/sys/printk.h>
#include <zephyr/drivers/gpio.h>

Bunların görevleri:

kernel.h      -> k_sleep gibi Zephyr zamanlama fonksiyonları
bluetooth.h   -> Bluetooth başlatma ve advertising
conn.h        -> Connected / Disconnected callback yapısı
printk.h      -> USB terminale yazı yazdırma
gpio.h        -> LED pinini kontrol etme

2. LED tanımı

static const struct gpio_dt_spec led =
    GPIO_DT_SPEC_GET(DT_ALIAS(led0), gpios);

Bu satır LED pinini overlay dosyasından alıyor.

Overlay içinde:

aliases {
    led0 = &led0;
};

vardı. Yani main.c içinde doğrudan P1.13 yazmıyoruz. Zephyr’e diyoruz ki:

Bana led0 alias’ına bağlı GPIO pinini getir.

Bizim durumda:

led0 = P1.13

3. Advertising yeniden başlatma bayrağı

static bool restart_adv = false;

Bu değişken şunu tutuyor:

Disconnect oldu mu?
Evetse advertising tekrar başlatılsın mı?

Neden böyle yaptık?

Çünkü disconnected() callback içinde doğrudan bt_le_adv_start() çağırınca sorun yaşadık. Daha güvenli yöntem:

disconnected() içinde sadece flag set et
main while içinde advertising’i yeniden başlat

4. BLE advertising data

static const struct bt_data ad[] = {
    BT_DATA_BYTES(BT_DATA_FLAGS,
                  BT_LE_AD_GENERAL | BT_LE_AD_NO_BREDR),

    BT_DATA(BT_DATA_NAME_COMPLETE,
            CONFIG_BT_DEVICE_NAME,
            sizeof(CONFIG_BT_DEVICE_NAME) - 1),
};

Bu kısım telefonun gördüğü BLE yayın paketini hazırlar.

İçinde iki bilgi var:

BT_LE_AD_GENERAL  -> Genel olarak bulunabilir cihaz
BT_LE_AD_NO_BREDR -> Klasik Bluetooth değil, BLE cihazı

İkinci kısım:

CONFIG_BT_DEVICE_NAME

Bu isim prj.conf içinden geliyor:

CONFIG_BT_DEVICE_NAME="E73_TEST"

Yani telefonda görünen isim buradan geliyor:

E73_TEST

5. Advertising parametreleri

static const struct bt_le_adv_param adv_param = {
    .id = BT_ID_DEFAULT,
    .sid = 0,
    .secondary_max_skip = 0,
    .options = BT_LE_ADV_OPT_CONN,
    .interval_min = BT_GAP_ADV_FAST_INT_MIN_2,
    .interval_max = BT_GAP_ADV_FAST_INT_MAX_2,
    .peer = NULL,
};

Burada cihazın nasıl yayın yapacağı belirleniyor.

En önemli satır:

.options = BT_LE_ADV_OPT_CONN,

Bu şu demek:

Bu cihaz bağlanılabilir bir BLE peripheral cihazıdır.

Yani telefon sadece görmez; aynı zamanda bağlanabilir.

6. Telefon bağlanınca çalışan fonksiyon

static void connected(struct bt_conn *conn, uint8_t err)
{
    if (err) {
        printk("Connection failed, err: %u\r\n", err);
        return;
    }

    printk("Connected\r\n");
}

Telefon E73_TEST cihazına bağlanınca bu fonksiyon otomatik çalışır.

Bağlantı başarılıysa terminalde:

Connected

görürsünüz.

7. Telefon ayrılınca çalışan fonksiyon

static void disconnected(struct bt_conn *conn, uint8_t reason)
{
    printk("Disconnected, reason: %u\r\n", reason);
    restart_adv = true;
}

Telefon bağlantıyı kesince bu fonksiyon çalışır.

Terminalde örneğin:

Disconnected, reason: 19

gördük.

Buradaki:

restart_adv = true;

şu anlama gelir:

Ana döngüde advertising’i tekrar başlat.

Çünkü BLE’de bağlantı kurulunca advertising durur. Disconnect sonrası tekrar bağlanabilmek için advertising yeniden başlatılmalıdır.

8. Callback kayıt işlemi

BT_CONN_CB_DEFINE(conn_callbacks) = {
    .connected = connected,
    .disconnected = disconnected,
};

Bu satır Zephyr’e şunu söyler:

Bağlantı olursa connected() fonksiyonunu çağır.
Bağlantı koparsa disconnected() fonksiyonunu çağır.

Yani connected() ve disconnected() fonksiyonlarını Bluetooth sistemine kaydediyoruz.

9. main fonksiyonu başlangıcı

int main(void)
{
    int err;
    bool led_state = false;

    printk("BLE Connect Callback + LED Blink Test\r\n");

Burada iki değişken var:

err        -> fonksiyonlardan dönen hata kodlarını tutar
led_state  -> LED açık mı kapalı mı bilgisini tutar

İlk terminal çıktısı:

BLE Connect Callback + LED Blink Test

10. LED hazır mı kontrolü

if (!device_is_ready(led.port)) {
    printk("LED device not ready\r\n");
    return 0;
}

Bu satır GPIO portu hazır mı diye bakar.

Hazır değilse program devam etmez.

11. LED çıkış olarak ayarlanıyor

err = gpio_pin_configure_dt(&led, GPIO_OUTPUT_INACTIVE);
if (err < 0) {
    printk("LED config failed: %d\r\n", err);
    return 0;
}

Bu satır P1.13 pinini çıkış yapar.

Başlangıç durumu:

LED kapalı

Çünkü:

GPIO_OUTPUT_INACTIVE

kullanıldı.

12. Bluetooth başlatılıyor

err = bt_enable(NULL);
if (err) {
    printk("Bluetooth init failed: %d\r\n", err);
    return 0;
}

printk("Bluetooth initialized\r\n");

Bu satır BLE stack’i başlatır.

Başarılıysa terminalde:

Bluetooth initialized

görürüz.

13. İlk advertising başlatılıyor

err = bt_le_adv_start(&adv_param, ad, ARRAY_SIZE(ad), NULL, 0);
if (err) {
    printk("Advertising failed: %d\r\n", err);
    return 0;
}

printk("Advertising started: %s\r\n", CONFIG_BT_DEVICE_NAME);

Bu satır cihazın BLE yayınına başlamasını sağlar.

Telefonda şu isim görünür:

E73_TEST

Terminalde:

Advertising started: E73_TEST

görürüz.

14. Sonsuz döngü

while (1) {

Bundan sonrası sürekli tekrar eder.

Programın ana çalışma yeri burasıdır.

15. Disconnect sonrası advertising yeniden başlatılıyor

if (restart_adv) {
    restart_adv = false;

    err = bt_le_adv_start(&adv_param, ad, ARRAY_SIZE(ad), NULL, 0);
    if (err) {
        printk("Advertising restart failed: %d\r\n", err);
    } else {
        printk("Advertising restarted\r\n");
    }
}

Bu kısım çok önemli.

Telefon bağlantıyı kesince:

restart_adv = true;

olmuştu.

Ana döngü bunu görür ve advertising’i yeniden başlatır.

Başarılıysa:

Advertising restarted

yazar.

Bu sayede telefondan tekrar bağlanabildik.

16. LED durumu değiştiriliyor

led_state = !led_state;
gpio_pin_set_dt(&led, led_state);

Burada LED durumu tersleniyor.

Kapalıysa açılır
Açıksa kapanır

17. Terminale LED durumu yazdırılıyor

if (led_state) {
    printk("LED ON\r\n");
} else {
    printk("LED OFF\r\n");
}

USB CDC terminalde şu mesajları görüyoruz:

LED ON
LED OFF
LED ON
LED OFF

18. 1 saniye bekleme

k_sleep(K_SECONDS(1));

Bu yüzden LED 1 saniyede bir değişiyor.

Genel akış

Program çalışınca sırasıyla:

BLE Connect Callback + LED Blink Test
Bluetooth initialized
Advertising started: E73_TEST
LED ON
LED OFF

Telefon bağlanınca:

Connected

Telefon ayrılınca:

Disconnected, reason: 19
Advertising restarted

Sonra tekrar bağlanınca:

Connected